# ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

«Обработка накладного кармана с цельнокроеным припуском»

| № п/п | Технологическая последовательность операций | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить наличие деталей кроя: 1 – накладной карман; 2 – обтачка. |  |
| 2 | Обметать верхний срез обтачки с лицевой стороны. |  |
| 3 | На лицевую сторону к верхнему срезу кармана накладываем обтачку, совмещая срезы, обтачиваем по трем сторонам шириной шва 0,7-1 см. |  |
| 4 | Подрезаем углы. |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Технологическая последовательность операций | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 5 | Выворачиваем обтачку, выправляем углы, приутюживаем по обтачке, образуя кант из кармана. Загибаем припуски по трем сторонам на ширину 0,7-1 см и заутюживаем. |  |
| 6 | С изнаночной стороны настрачиваем нижний срез обтачки на основную деталь, прокладывая строчку возле обметочной строчки. |  |
| 7 | Окончательная влажно-тепловая обработка готового кармана. |  |