## Пошив жилетки.

## Прибавки и припуски

## Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 7 см;

- к обхвату талии 14-20 см (в зависимости от размера).

​Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

## Величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм.

Оборудование

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);

- Оверлок;

- Утюг с паром (парогенератор);

- Утюжильный стол;

- Ручная игла для сметочных работ;

- Белые нитки (для сметочных работ)— 1 катушка.​

## Материалы:

- Основной материал: ткани костюмной, костюмно-плательной группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, хорошо держащие форму. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шерсть + вискоза), синтетические (полиэстер). Вид ткани: костюмная ткань, хлопок, лен, вельвет.

- Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза (хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок) + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Изделие на фото сшито из костюмной ткани: 60% шерсти, 40% полиэстера. Подкладка 100% вискоза.

## Расход материалов

- Расход зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 55 см (самый маленький размер и рост) до 95 см (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

- Подкладочного материала потребуется от 45 до 80 см, при ширине ткани не менее 140 см.

- Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

## Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 1 катушка;

- клеевая прокладка — от 45 см;

- пуговицы — 5 штук.

## Образец выкройки

На выкройке приняты следующие обозначения:

## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе FAQ.

## Детали и схемы раскладки на ткани

## Спецификация деталей из основного материала:

- Обтачка горловины — 1 деталь;

- Спинка — 1 деталь;

- Обтачка проймы спинки — 2 детали;

- Обтачка проймы переда — 2 детали;

- Бочок — 2 детали;

- Перед — 2 детали;

- Подборт — 2 детали;

- Обтачка линии низа — 1 деталь.

## Спецификация деталей из подкладочного материала:

- Подкладка спинки — 1 деталь;

- Подкладка переда — 2 детали.

|  | Укрепите клеевой прокладкой следующие детали: - подборт - 2 детали; - обтачку пройму переда - 2 детали; - обтачку проймы спинки - 2 детали; - обтачку горловины - 1 деталь; - обтачку линии низа - 1 деталь. |
| --- | --- |
|  | Укрепите клеевой кромкой срезы пройм, срезы горловины, борта и нижний срез деталей полочки. Стачайте нагрудные вытачки. Притутюжьте и заутюжьте в сторону верха. |
|  | Укрепите срез горловины спинки и срезы проймы бочка и спинки. Сложите детали бочков и спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефный шов, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте на сторону бочка. |
|  | Сложите лицевыми сторонами внутрь детали бочка и полочки. Уравняйте срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте на сторону бочка. |
|  | Стачайте шириной припуска 10 мм плечевые срезы. Приутюжьте и разутюжьте. |
|  | Сложите лицевыми сторонами внутрь детали обтачки проймы переда и спинки. Уравняйте боковые срезы, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. |
|  | Стачайте детали подбортов и обтачки спинки шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали подбортов и обтачку линии низа. Уравняйте боковые срезы, стачайте шириной шва 10 мм. |
|  | Припуски приутюжьте и заутюжьте на сторону обтачки линии низа. |
|  | Стачайте талиевые вытачки на детали подкладки спинки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра. |
|  | Стачайте талиевые вытачки на деталях подкладки переда. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра. |
|  | Стачайте плечевые срезы подкладки шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. |
|  | Уравняйте боковые срезы подкладки, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки. В одной из сторон оставьте небольшое отверстие. |
|  | Лицевыми сторонами внутрь сложите детали обтачки проймы и подкладку. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Обтачайте шириной шва 10 мм. |
|  | Приутюжьте и заутюжьте припуски на сторону подкладки. |
|  | Сборную деталь подборта, обтачки горловины и обтачки линии низа лицевыми сторонами внутрь сложите с подкладкой. Уравняйте срезы, совмещая контрольные метки. Заложите складку на детали спинки. Обтачайте шириной шва 10 мм. |
|  | Приутюжьте и заутюжьте на сторону подкладки. |
|  | Соедините пройму изделия с обтачкой. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. В скруглениях сделайте рассечки для лучшего расправления. |
|  | Припуски настрочите на обтачку, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне обтачку, от шва 1 мм. Край выметайте и приутюжьте. |
|  | Тоже самое сделайте со второй проймой изделия. |
|  | Вот так должно получиться. Обе проймы обработаны обтачкой. |
|  | Лицевыми сторонами внутрь сложите горловину спинки с обтачкой спинки. Уравняйте срезы от плечевого до плечевого шва. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Сделайте рассечки для лучшего расправления. |
|  | Припуски настрочите на обтачку, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне обтачку, от шва 1 мм (не доходя до плечевых швов на 1 см) |
|  | Соедините лицевыми сторонами внутрь край подборта с изделием борта. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. В уголках подрежьте припуски. Приутюжьте шов. Припуски настрочите на подборт, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне обтачку, от шва 1 мм. Сделайте тоже самое со вторым краем борта. Края бортов и горловины выметайте и приутюжьте. |
|  | Через открытое отверстие в боковом шве подкладки (которое мы оставляли ранее) выверните низ изделия. Сложите низ изделия лицевыми сторонами внутрь, уравняйте срезы, совмещая контрольные метки. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов. |
|  | Выправите низ изделия по шву. Выметайте и приутюжьте. Ручным потайным стежком закройте отверстие в подкладке. |
|  | На правой полочке обметайте петли. Приутюжьте и прорежьте. На левой полочке пришейте пуговицы. |
|  | Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия. |