# ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

«Обработка накладного кармана с цельнокроеным припуском»

| № п/п | Технологическая последовательность операций | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить наличие деталей кроя: 1 – накладной карман. |  |
| 2 | Обметать верхний срез кармана с лицевой стороны. |  |
| 3 | Припуск загибаем на лицевую сторону и обтачиваем углы шириной шва 0,7-1 см. |  |
| 4 | Надрезаем углы, не доходя до строчки 0,1-0,2см. |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Технологическая последовательность операций | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 5 | Выворачиваем припуск на изнаночную сторону, выправляем углы, приутюживаем по верхнему срезу. Заутюживаем припуски кармана по трем сторонам. |  |
| 6 | Закрепляем нижний срез цельнокроеной обтачки, прокладывая строчку с изнаночной стороны возле обметочной строчки. |  |
| 7 | Окончательная влажно-тепловая обработка готового кармана. |  |