# Тема урока: «Обработка прорезного кармана с листочкой»

# Цель урока:

# - ознакомить с технологией обработки  прорезного кармана с листочкой.;

# - сформировать навыки по обработке кармана;

# - выработать точность, самостоятельность и аккуратность в работе:

# - развивать память, мышление, воображение.

1. Образовательные задачи:

– Углубить знания способов обработки карманов.
– Научить обрабатывать карман с листочкой с втачными концами.

- развивать скоростные навыки выполнения машинных работ
– Формировать умение выбора наиболее эффективного способа обработки карманов.
– Формировать умение выполнения самоконтроля.

2. Развивающие задачи:

– Развивать навыки использования инструкционно-технологических карт в самостоятельной работе.
– Развивать аналитическое мышление.

3. Воспитательные задачи:

– Воспитывать у обучающихся интерес к профессии.
– Воспитывать у обучающихся чувство ответственности за выполняемую работу, аккуратность.

Материально-техническое и дидактическое обеспечение урока:

Оборудование: промышленная швейная машины 1022 класса, 97  класса, краеобметочная швейная машина , утюг.

Инструменты и приспособления: ножницы, ручные иглы, булавки, см лента, мел (мыло), линейка, лекала.

Наглядные пособия: образцы готовых карманов, образцы деталей карманов, поэтапный образец кармана с листочкой с втачными концами, плакаты.

Раздаточный материал: образцы карманов, инструкционно-технологические карты, лекала.

Ход урока:

1. Организационная часть
Приветствие учащихся, проверка посещаемости, готовность учащихся к уроку (наличие формы, инструментов.

2.Сообщение темы и цели урока методом «мотивации».

Загадка.
Потайная кладовка
У всякой обновки,
Тут телефон, и пятак,
И просто так.
(Карман).

3.Объяснение нового материала: «Обработка прорезного кармана с листочкой»

Назовите несколько фразеологизмов, связанных со словом карман.

За словом в карман не лезь»….

Для обработки кармана выкраивают листочку шириной 4 - 5 см. Основная нить в ткани для листочки может располагаться по ширине, длине или в косом направлении. Подкладку для кармана вырезают из основной ткани ( одна или две детали) больше прорези кармана на 3 - 4 см. Основная нить должна проходить по ширине подкладки. Карман с листочкой можно обработать с втачными краями листочки, с обработанными (открытыми) краями.

Рассмотрим обработку кармана с втачными краями. (инструкционная карта)

1. Намечают место расположения кармана на основной детали четырьмя меловыми линиями.

2. Намечают линию притачивания на готовой листочке. Ширина листочки зависит от модели (2 - 4см).

3. Прокладывают долевик из клеевого прокладочного материала для укрепления входа в карман с изнаночной стороны  основной детали на место расположения кармана, дублируют его с помощью утюга.

4. Притачивают листочку к основной детали, обработанным краем вниз за меловую линию. Меловые линии листочки и основной детали совмещают. Строчку притачивания заканчивают на уровне вертикальных линий, обозначающих длину прорези кармана и соответственно длину листочки в готовом виде. Притачивают втачной срез подкладки кармана по верхней меловой линии швом шириной 0, 5 - 0, 7см. на длину листочки. На подкладке должна быть отметка длины листочки.

5. Разрезают вход в карман от середины его со стороны изнанки, не доходя до конца кармана на 1 - 2см и далее разрезают ткань под углом 45 - 50, не доходя до строчек на 0, 1 - 0, 2см.

6. Выправляют листочку кармана и подкладку и евывёртывают на изнаночную сторону, закрепляют боковые стороны листочки вместе с уголками двойной, машинной строчкой.

7. Стачивают подкладку кармана сразу после закрепления углов, шириной шва 1 см.

8. Обрабатывают швы подкладки на спецмашине.

9. Готовый карман отутюживают со стороны изнанки утюгом.

4. Закрепление изученного материала.

Вопросы:

- Назвать детали кроя кармана.

- Как проходят долевые нити в листочке и в подзоре?

- Для чего применяется клеевая прокладка в листочек?

- Какое направление долевой  нити в клеевых прокладках, почему?

- Какими линиями  выполняется намеловка кармана?

- Как разрезается карман?

5. Итоги урока.

Домашнее задание.