Технологическая последовательность изготовления повседневного женского платья

| № | Технологическая последовательность | Эскиз | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продекатировать ткань |  | Утюг |
| 2 | Стачать плечевые вытачки |  | Машинные 91 А класс |
| 3 | Заутюжить вытачки |  | Утюг |
| 4 | Сутюжить вытачки по концам |  | Утюг |
| 5 | Стачать средний шов спинки |  | Машинные 91 А класс |
| 6 | Обметать средний шов спинки |  | Краеобметочная машина 51А класс |
| 7 | Разутюжить средний шов |  | Утюг |
| 8 | Стачать центральные рельефы по полочке |  | Машинные 91 А класс |
| 9 | Обметать центральные рельефы по полочке |  | Краеобметочная машина 51А класс |
| 10 | Заутюжить к центру |  | Утюг |
| 11 | Стачать боковые швы |  | Машинные 91 А класс |
| 12 | Обметать боковые швы |  | Краеобметочная машина 51А класс |
| 13 | Разутюжить боковые швы |  | Утюг |
| 14 | Сколоть и оснаровить изделие |  | Ручные работы |
| 15 | Стачать плечевые швы |  | Машинные 91 А класс |
| 16 | Обметать плечевые швы |  | Краеобметочная машина 51А класс |
| 17 | Разутюжить плечевые швы |  | Утюг |
| 18 | Стачать рукав |  | Машинные 91 А класс |
| 19 | Обметать рукав |  | Краеобметочная машина 51А класс |
| 20 | Вметать рукав в пройму |  | Ручные работы |
| 21 | Втачать рукава в проймы |  | Машинные 91 А класс |
| 22 | Обметать окат рукава |  | Краеобметочная машина 51А класс |
| 23 | Заутюжить рукав |  | Утюг |
| 24 | Приметать тесьму «молнию» к припуску заднего шва спинки |  | Ручные работы |
| 25 | Притачать тесьму «молнию» к припуску заднего шва |  | Машинные 91 А класс |
| 26 | Застрочить срез рукава в шов в подгибку с закрытым срезом |  | Машинные 91 А класс |
| 27 | Приутюжить низ рукава |  | Утюг |
| 28 | Обтачать горловину обтачкой |  | Ручные работы |
| 29 | Настрочить обтачку в шов обтачивания |  | Машинные 91 А класс |
| 30 | Приутюжить |  | Утюг |
| 31 | Обметать низ изделия |  | Краеобметочная машина 51А класс |
| 32 | Приметать низ изделия потайными стежками |  | Машинные 91 А класс |
| 33 | Отутюжить готовое изделие |  | Утюг |

Рисунок 1 – Обработка боковых швов

Рисунок 2 – Обработка тесьмы «молнии»

Рисунок 3 – Обработка низа рукава

Рисунок 4 – Обработка низа изделия

Рисунок 5 – Обработка горловины

Рисунок 6 – Обработка центральных рельефов

Рисунок 7 – Обработка рукава

Эскиз проектируемого изделия

Построение прямого платья

Выполнение заднего полотнища

Выполнение переднего полотнища