Технологическая последовательность на изготовление женской юбки Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины.

Стачать средний задний шов. Припуск по верхнему срезу переднего отлетного полотнища заметать на изнаночную сторону. Припуски по левому и нижнему срезам полотнища заутюжить на изнаночную сторону. Передний нижний угол обработать конвертом. Полотнище отстрочить по левому и нижнему краям двойной иглой, а по верхнему срезу одной строчкой.

Переднее отлетное полотнище наложить изнаночной стороной на лицевую сторону переднего полотнища, сметать правые боковые срезы, при этом припуски по верхнему и нижнему срезам переднего полотнища выступают за соответствующие края отлетного полотнища. Стачать боковые швы.

На обтачках стачать боковые швы. Обтачку сложить с юбкой лицевыми сторонами и притачать к верхнему срезу юбки, не прихватывая переднее отлетное полотнище. Припуски шва срезать близко к строчке, отвернуть на обтачку и настрочить в край. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к глубинам вытачек и припускам швов. На переднем отлетном полотнище обметать петлю, на переднее полотнище пришить пуговицу в соответствующем петле месте.

Алгоритм технологической последовательности изготовления женской юбки с запахом

- Проверить детали кроя

- Обработка переднего полотнища юбки

- Обработка заднего полотнища юбки

- Обработка обтачки верхнего среза юбки

- Обработка боковых срезов юбки

- Обработка нижнего среза юбки

- Обмётывание петель

- Пришивание пуговиц

| № п/п | Наименование операции |  |  |  | Инструкционные указания. Т.У. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка |  |  |  |  |  |
| Переднее полотнище юбки |  |  |  |  |  |
| 1 | Намелить место расположения вытачек |  |  | По изнаночной стороне меловыми линиями не больше 1 мм. |  |
| 2 | Стачать вытачки на переднем полотнище юбки |  |  | По намелке от среза к концу вытачки сходя на нет, в начале и конце сточки закрепки длиной 0, 7 - 1,0 см. |  |
| 3 | Заутюжить вытачки |  |  | К срезу запаха срезам переднего полотнища юбки, соблюдая режим ВТО. |  |
| 4 | Обметать внутренний срез запаха переднего полотнища юбки |  |  | По лицевой стороне швом шириной 0,4 – 0,5 см |  |
| 5 | Заутюжить припуск запаха по надсечкам |  |  | К боковым срезам переднего полотнища юбки, соблюдая режим ВТО. |  |
| Заднее полотнище юбки |  |  |  |  |  |
| 6 | Намелить вытачки на деталях заднего полотнища юбки |  |  | 2 вытачки по лекалу. |  |
| 7 | Стачать вытачки на деталях заднего полотнища юбки |  |  | По намелке от среза к концу вытачки сходя на нет, в начале и конце сточки закрепки длиной 0, 7 - 1,0 см. |  |
| 8 | Заутюжить вытачки |  |  | К средним срезам заднего полотнища юбки, соблюдая режим ВТО. |  |
| 9 | Стачать средние срезы заднего полотнища юбки |  |  | От надсечки в области застежки до надсечки в области разреза юбки шириной шва 1,0 см |  |
| 10 | Обметать средний шов стачивание частей заднего полотнища юбки |  |  | Швом шириной 0,4 – 0,5 см |  |
| 11 | Заутюжить средний шов заднего полотнища юбки |  |  | До полного прилегания соблюдая режим ВТО |  |
| Обтачки верхнего края юбки |  |  |  |  |  |
| 12 | Стачать боковые срезы обтачек | Швом шириной 1,0 см, вкладывая по надсечкам сложенные пополам полоски вешалочной тесьмы для хранения юбки в подвешенном виде (вешалочная петля в готовом виде 6 см) |  |  |  |
| 13 | Вырезать припуск шва обтачек | На уголок (у верхних срезов) |  |  |  |
| 14 | Разутюжить боковые швы обтачек | До полного прилегания, направляя петлю вешалочной тесьмы на обтачку п/п юбки. |  |  |  |
| 15 | Обметать нижние срезы обтачки юбки | По лицевой стороне швом шириной 0,4 – 0,5 см |  |  |  |
| МОНТАЖ |  |  |  |  |  |
| 16 | Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнища юбки |  | Швом шириной 1,0 см |  |  |
| 17 | Обметать боковые швы юбки |  | Со стороны переднего полотнища юбки швом шириной 0,4 – 0,5 см |  |  |
| 18 | Заутюжить боковые швы юбки |  | До полного прилегания соблюдая режим ВТО. |  |  |
| 19 | Притачать обтачки переднего полотнища к запаху по надсечкам |  | Швом шириной 0,7 см |  |  |
| 20 | Приутюжить шов притачивания обтачки |  | До полного прилегания соблюдая режим ВТО. |  |  |
| 21 | Обтачать верхние срезы юбки |  | Швом шириной 0,7 см по обтачке. |  |  |

|  | обтачками |  |
| --- | --- | --- |
| 22 | Надсечь припуски шва обтачивания | Не доходя до строчки 0,2 см. |
| 23 | Вырезать припуск шва в уголке запаха | Не доходя до строчки 0, 2 см. |
| 24 | Настрочить шов обтачивания верхнего среза юбки | Швом шириной 0,2 см, направляя шов на обтачки, отступая от сгиба запаха 3,0 см. |
| 25 | Приутюжить шов обтачивания верхнего среза юбки | Приутюжить по верхнему краю с выправлением канта 0,2 - 0, 3 см |
| 26 | Обметать нижние срезы юбки | По лицевой стороне швом шириной 0,4 – 0,5 см |
| 27 | Застрочить припуск низа юбки | Швом шириной 2 см. |
| 28 | Наметить место расположения петель | По лекалу |
| 29 | Обметать петли |  |
| 30 | Чистка юбки от ниток, намелок. |  |
| 31 | Пришить пуговицы |  |
| 32 | Окончательная ВТО юбки | Приутюживание низа, разреза, области запаха юбки, удаление заминов. |

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ЮБКИ С ЗАПАХОМ