Тема : 		 Клеевые соединения деталей одежды

Клеевые  соединения  широко  применяются  при  изготовлении швейных изделий. Склеивание происходит за счѐт расплавления клея, помещѐнного между текстильными материалами, под воздействием температуры и давления. Наиболее качественное соединение получается при образовании равномерной клеевой прослойки.

Клеевое соединение — это неразъемное соединение, образующееся в результате взаимодействия клеящего вещества (порошок, клеевая пленка, клеевая нить, паутинка и др.) со склеиваемыми материалами химическим или термическим способом.

По химическому составу и свойствам наиболее широкое применение в швейной промышленности получили клеевые материалы из термопластичных полимеров. Расплавлением такого термопластичного полимера и осуществляют соединение текстильных материалов.

Клеи состоят из полимеров общего назначения (полиамид, полиэтилен) с большим числом специальных добавок. Добавки могут существенно влиять на свойства клея: изменять эластичность и мягкость, понижать температуру размягчения, влиять на жесткость, термостойкость..

Используемые для склеивания деталей одежды клеевые полимеры можно подразделить на две группы: термопластичные (клеи-расплавы) и термореактивные (клеи-растворы). Наибольшее распространение из термопластов получили сополиамиды и полиэтилены.

Полиамидные клеи (сополиамиды) выпускаются в виде порошка, паутинки. В настоящее время они наиболее широко применяются при производстве термоклеевых прокладочных материалов для дублирования деталей одежды, так как обладают высоким сцеплением текстильных материалов с любыми видами поверхностей

Полиэтиленовые клеи, получаемые на основе полиэтилена высокого давления (ПВД) и полиэтилена низкого давления (ПНД), выпускаются в виде пленок, порошка, сеток. Клеи на основе ПВД находят широкое применение для дублирования мелких деталей при изготовлении одежды, не требующей высокой устойчивости клеевых соединений к стиркам и химическим чисткам.

Клеи на основе ПНД используют при производстве прокладочных материалов для дублирования воротников и манжет мужских сорочек. Они обладают высокой устойчивостью к стиркам и химическим чисткам. Основной материал должен обладать высокой термостойкостью и быть нечувствительным к высокому давлению. Этим требованиям отвечают сорочечные и плащевые ткани. Клеи на основе ПНД непригодны для склеивания пальтовых и костюмных тканей.

Существует три основных направления в применении клеевых прокладочных материалов при изготовлении одежды.

1. Обработка краев и срезов деталей одежды клеевой паутинкой, сеткой, пленкой, кромками или полосками термоклеевого прокладочного материала в целях закрепления краев и срезов и обеспечения их формоустойчивости, а также для предохранения от растяжения и осыпания.

2. Придание деталям одежды (их поверхности) требуемой формоустойчивости термоклеевыми прокладочными материалами с использованием различных методов обработки.

3. Изготовление и прикрепление клеевых аппликаций и вышивок с применением клеевых пленок, паутинки, нитей.